- 国家税务总局广西壮族自治区税务局网络设备更新采购项目采购需求

- 项目概述

  - 项目背景

国家税务总局广西壮族自治区税务局（以下简称“采购人”）民族办公区数据中心机房专网区在用的2台华为S12808核心交换机和互联网区的2台H3C S7510核心交换机使用时间已经超过10年，设备的配置、性能、稳定性等各方面已无法满足税务信息系统的运行要求，并且与采购人现有的信创云平台网络设备之间存在兼容性问题，为确保采购人各税务信息系统以及信创云平台的高效、安全、平稳运行，采购人决定对专网区和互联网区的核心交换机进行更新替换。本项目拟采购的设备及服务如下：

##### 购买4台核心交换机，分别替换专网区在用的2台华为S12808核心交换机和互联网区在用的2台H3C S7510核心交换机。

##### 完成新增核心交换机对应的专网区、互联网区、信创云平台的网络集成服务。

##### 本项目预算金额227.08万元。

  - 项目内容

供应商需根据项目要求提供本项目所需的设备，以及集成实施服务和现场技术支持服务，并按照项目实施要求完成设备到货、安装、调试及集成实施。

##### 设备清单

供应商应根据采购人要求，提供本项目系统建设所需的交换机及相关软件。本项目采购的交换机为面向关键应用的企业级设备。所有相关的硬件及软件都由供应商提供。本项目采购的设备类型及数量如下：

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 核心交换机 | 4 | 台 |

##### 集成实施服务

供应商应依据采购人对本项目交换机的部署要求制定设备的安装调试和部署总体实施方案，对建设进度进行统筹安排，应完成但不局限于以下工作内容：

  - 对采购人现有的网络架构和应用系统部署架构进行分析，制定网络规划和实施方案。

  - 完成本项目核心交换机及相关软件安装、部署和联调等集成工作。

  - 完成本项目核心交换机与采购人现有网络系统、应用系统的联调、测试、试运行及性能调优。

  - 协调、配合完成其他相关集成工作。

##### 现场技术支持服务

供应商应根据采购人需求，在采购人应用系统部署、测试、上线、升级、迁移或机房搬迁、设备搬迁、应急演练、重大政治活动等特殊时期提供现场支持服务。

##### 项目实施要求

  - 合同签订后30个自然日内，本项目核心交换机送达采购人指定地点。

  - 本项目核心交换机到货后30个自然日内，完成安装、调试和系统集成实施。

  - 项目产品质量保障期限、技术服务期限、售后及质量保障服务期限均为5年，起始时间从项目验收合格之日起计算。

- 投标/响应要求

  - 供应商资质要求

投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求。

  - 供应商的投标/响应要求

  - 供应商需提供公司情况简介。

  - 供应商需提供项目方案、培训安排、项目组织人员情况等。

  - 供应商必须有同类项目的系统集成经验（网络交换机安装调试和集成实施经验），并提供近三年完成同类项目情况，应当列明项目单位名称，项目单位地址、联系人、联系电话及实施时间。

  - 供应商在合同签定后，应认真组织好技术及管理队伍，提出保修、维护、服务以及技术支持的措施、承诺。

  - 供应商在合同签定后，应负责在设备到货后将全部的有关技术文件、资料等文档汇集成册交付甲方。

  - 供应商必须有完善售后服务体系，能够满足项目的售后要求。

  - 设备和系统集成的基本要求

  - 设备的基本要求

  - 供应商提供的核心交换机必须完全适配兼容采购人现有的信创云平台（腾讯云，版本号：TCE3.10.0）相关软硬件系统（包括信创云平台现有的计算存储和网络资源、云管平台软件及应用软件等），能够与采购人现有的信创云平台对接，若实际不满足要求或不兼容，采购人可终止合同，供应商承担法律责任并赔偿采购人的全部损失。（提供承诺函）

  - 供应商所提供的各类产品应实质性回应“3.1.产品技术指标”中对功能和规格的描述。供应商须根据本项目建设和系统运行的实际需求，提供合理和必须的设备配置及报价，明确说明每个设备及软件系统的类型和用途。

  - 供应商若非设备原厂商，所提供的任何网络设备必须直接来源于原厂商，并在项目验收前提供设备原厂商可满足本项目要求的服务承诺。

  - 供应商须保证所有设备以整机方式交付采购人验收和集成，任何作为一套子部件提交的设备均将被拒绝。

  - 供应商应提供所有投标产品工作环境说明，包括机房要求、供电功率、空间要求、承重要求以及特殊的接线要求等。

  - 供应商所提供的各类产品必须符合国家及国际相关标准，能在下述条件下正常工作，否则供应商必须免费提供相关保障措施：

温度:5℃—35℃；

湿度:30%—85%；

380V 三相电交流电源；

220V 单相交流电源；

净空层高 2.5M。

  - 系统集成的基本要求

  - 供应商必须承诺按采购人要求完成所提供设备和软件系统的安装调试，与采购人现有网络的集成和连通，以及采购人指定的相关系统迁移，确保所提供所有设备和软件系统能与现有系统兼容，提升相关性能与功能，并形成统一整体。

  - 供应商所提供硬件设备与采购人现有网络连通所需的各项辅助材料及特殊材料（包含线缆、特别接头、插座等）由供应商负责提供，上述物品须符合国家质量标准和要求。另外，所投设备用电保护如果超过一般线路保护，保护设备也应由供应商提供。

  - 供应商所有提供的软、硬件（如接口设备、线缆、软件、控制器、服务器 I/O 槽、机柜等，包括招标文件中未列出而系统实施又必需的软件、硬件）需配齐以构成一套实用系统。如果供应商在中标并签署合同后，在供货、系统集成以及质量保障期内出现软、硬件的任何遗漏，均必须由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - 供应商应该充分了解设备的使用环境和网络迁移要求，实现采购人现有网络的割接和迁移要求，且不收取任何费用。供应商应该充分了解本次招标涉及的设备集成内容，并提前做好与相关厂商的协调，必须确保能够独自完成全部集成内容，采购人在本项目系统集成中没有协调相关厂商的义务。

  - 产品指标响应要求

- 产品指标的种类包括核心指标、重要指标、一般指标，★号指标为核心指标，必须满足，如不满足为无效投标；▲为重要指标；无标识的为一般指标。

- 项目需求

  - 产品技术指标

| 设备类型 | 数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 4 | - ★数据中心级国产化交换机，设备核心部件均采用国产芯片，整机高度≤10U，采用正交CLOS无中板架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，包转发率≥115000Mpps；交换容量≥385Tbps； - ★整机业务槽位数≥4个，主控槽位≥2个，交换网板槽位≥6个。本次配置要求满配主控板及交换网板； - ★配置40G QSFP+光接口数量≥36个，配置10G SFP+光接口数量≥48个； - 每台交换机配套不少于36条40G多模光纤跳线和48条10G多模光纤跳线，长度需根据采购人现场定制； - 硬件可靠性：主控、电源、接口模块等关键部件可热插拔，支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； - ★支持MPLS L3 VPN，支持MPLS L2 VPN，支持MPLS VPLS，支持MPLS TE，支持MCE； - ▲支持虚拟化（1:N），支持将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离，支持1虚16（要求提供官网链接和截图证明或提供第三方测试报告（CNAS认证）； - ▲支持交换机堆叠，将4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合（要求提供官网链接和截图证明或提供第三方测试报告（CNAS认证）； - ▲支持IPv4和IPv6双协议栈，支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4 等，支持等价路由，支持策略路由，支持路由策略，支持Segment Routing功能 ，支持 MPLS功能（要求提供官网链接和截图证明或提供第三方测试报告）； - 支持会话可视、路径可视、丢包可视功能，支持AI ECN，AI调优功能，该功能根据网络中流量的变化，自动调整ECN告警阈值，使网络资源可以根据流量动态自动调整，提升设备吞吐率，保证资源的最大化利用和拥塞避免的效果达到最佳平衡； - ▲为提高网络可靠性，支持硬件BFD探测间隔为3.3ms，提供有效官网链接及截图证明； - ★实配FCoE功能，支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通，实配VxLAN功能； - ▲支持支持Netstream流量1:1统计和分析功能，支持Telemetry流量可视化功能，提供有效官网链接及截图证明； - 支持会话可视、路径可视、丢包可视功能，支持AI ECN，AI调优功能，该功能根据网络中流量的变化，自动调整ECN告警阈值，使网络资源可以根据流量动态自动调整，提升设备吞吐率，保证资源的最大化利用和拥塞避免的效果达到最佳平衡； - ▲产品为成熟稳定产品，入网时间≥3年，投标时提供工信部颁发的入网证书； - ★提供原厂5年技术支持服务和维保服务（含人工及配件）。 |

- 项目管理和实施要求

  - 项目实施时间要求

  - 合同签订后30个自然日内，本项目核心交换机送达采购人指定地点。

  - 本项目核心交换机到货后30个自然日内，完成安装、调试和系统集成实施。

  - 项目管理要求

  - 组织管理要求

- 供应商需明确本项目实施的人员配置管理计划，包括组织机构、项目负责人、组成人员的资历信息、类似项目的经验及分工职责。

  - 进度计划管理要求

- 供应商需提交正式的项目管理工作方案，明确本项目按阶段分解的计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。供应商应主动接受并采购人的监督、管理要求。

  - 质量管理要求

- 供应商在项目实施过程中开展质量保证活动，对质量问题制定整改措施并有效执行。

  - 沟通管理要求

- 供应商应制定项目沟通计划，确保与采购人之间、供应商本单位内部之间的信息沟通顺畅。

  - 风险管理要求

- 供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，并识别、分析项目中的各类风险因素，应提供相应对策。

  - 项目组织和人员要求

- 供应商应针对本项目成立专职项目团队、明确职责分工，项目负责人、项目实施人员的配备应满足项目所需的技术能力。项目团队要求如下：

| 序号 | 职务 | 基本要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 具有5年以上信息化项目建设和管理相关工作经验。（提供工作经验的证明材料或承诺函。） | 1 |
| 2 | 技术负责人 | 具有5年以上网络项目集成实施工作经验。（提供工作经验的证明材料或承诺函。） | 1 |
| 3 | 项目实施人员 | 具有3年以上网络项目集成实施工作经验。（提供工作经验的证明材料或承诺函。） | 3 |
| 4 | 技术支持与售后服务人员 | 具有3年以上网络项目集成实施工作经验。（提供工作经验的证明材料或承诺函，可以复用项目实施人员） | 3 |

- 技术支持服务要求

  - 技术支持服务内容

- 供应商和原厂（制造）商必须向采购人免费提供技术支持，技术支持方案至少包括运维支持、系统迁移、软件升级、性能调优、设备维修、技术咨询、各种突发事件的应急策略、定期巡检等，具体包括但不限于以下内容：

  - 在规定的时限内排除故障恢复系统运行，进行故障定位、配件更换、网络恢复等全部工作。

  - 提供必要的设备系统版本升级和硬件微码升级，并提供完善的补丁分析及升级服务方案，按照采购人需求提供上门现场人工服务进行升级。

  - 提供设备的性能评估和配置优化调整服务。

  - 提供采购人应用系统上线、变更等必要的现场值守和技术支持服务。

  - 每年至少提供一次设备巡检。

  - 提供与本项目相关的其他技术咨询服务。

  - 技术支持服务期限

- 本项目技术支持服务期限为5年，服务起始时间从项目验收合格之日起计算。

  - 技术支持服务方式

- 供应商和原厂（制造）商必须向采购人免费提供电话、E-Mail 和 Internet 网站技术支持方式，并应建立提供专门的服务号码和账户，原厂（制造）商必须向采购人单位提供 7×24 小时授权工程师电话响应服务。能够在互联网站上查询、下载相关技术资料、提交问题并获得支持。E-MAIL 最迟次日回复。用户需要时必须免费提供现场服务。

- 售后及质量保障服务要求

- 供应商必须承诺在质量保障过程中，如果需要原厂（制造）商、供应商等各方的协助和合作时，由供应商负责组织协调。质量保障的范围包括本项目所涉及的所有设备及其配套的软硬件产品，时间为整个质量保障期。

- 供应商应在达到以下要求的基础上，根据采购人的实际情况详细制定有针对性的质量保障方案。

  - 对原厂（制造）商的质量保障要求

  - 原厂（制造）商应有完善的质量保障体系，能够向设备所在地用户提供统一快捷的技术质量保障支持服务。

  - 原厂（制造）商在项目实施范围内应拥有不少于5人的由专业技术支持人员组成的质量保障队伍。

  - 原厂（制造）商在项目实施范围内应建有足够的备品备件库。

  - 原厂（制造）商在质量保障期内每年必须提供至少一次巡检服务。

  - 原厂（制造）商必须对本项目的软硬件产品提供质量保障。

  - 对供应商的质量保障要求

  - 供应商应有完善的质量保障服务体系，能够向设备所在地用户提供统一快捷的质量保障服务。

  - 供应商应承诺向项目单位提供质量保障期内设备原厂（制造）商质量保障服务。

  - 供应商在应答时应详细阐述所提供技术支持的内容与范围。技术支持范围至少包括运维支持、版本升级、性能调优、设备维修、技术咨询、各种突发事件的应急策略、定期巡检等。

  - 供应商应向采购人提供一站式服务，即一点受理后，必须负责全程跟踪服务。

  - 供应商在每月的纳税申报征收期，采购人事先告知的关键服务期，应提供重点保障服务。

  - 以上质量保障内容在合同规定的质量保障期内免费提供。

  - 采购人如对设备进行扩容时，供应商应承诺提供所需配件和相应服务，费用不高于本次中标协议中的价格和折扣优惠。

  - 质量保障内容

供应商应提供质量保障方案，方案内容至少包括：技术支持体系，各类设备服务响应流程，技术支持投入人员情况，备品备件方案，相关协作方案，服务质量监督机制等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

  - 备品备件要求

  - 质量保障期内，更换的设备或部件必须是来自原厂（制造）商的全新同型设备或备件，不得以其它方式替代。

  - 供应商和原厂（制造）商应有完善的备品备件库体系，以满足本项目设备对备品备件的需求，为本项目提供可靠的质量保障。

  - 供应商应依据 IT 业界的标准、惯例以及以往的经验，增加采购人未曾指定的备件。

  - 售后及质量保障服务期限

供应商应提供投标设备及其配套软硬件原厂（制造）商免费质量保障服务，质量保障服务期5年，起始时间从项目验收合格之日起计算。

  - 售后及质量保障服务响应要求

  - 故障（事件）等级定义

| 故障（事件）级别 | 故障（事件）定义 | 故障（事件）特征 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 因本项目设备软硬件故障造成网络中断或业务系统不能正常运转。 | 业务中断1小时以上 |
| 二级 | 因本项目设备软硬件故障造成业务系统性能下降。 | 业务未中断，但性能下降 |
| 三级 | 本项目设备软硬件出现故障，但业务系统能正常运转。 | 本项目设备软硬件出现故障，不能正常工作，但业务系统运行不受故障影响。 |
| 四级 | 本项目设备软硬件出现告警，业务系统仍能正常运转。 | 本项目设备软硬件出现告警，但仍然能正常工作，业务系统运行不受故障影响。 |

  - 故障（事件）响应和解决时限要求

| 故障（事件）级别 | 电话响应 | 到达现场时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 7*24*5min | 报修后1小时内 | 报修后4小时内 |
| 二级 | 7*24*5min | 报修后2小时内 | 报修后8小时内 |
| 三级 | 7*24*15min | 报修后4小时内 | 报修后24小时内 |
| 四级 | 7*24*15min | - | - |

- 验收要求

  - 到货验收

在合同软硬件产品到达采购人指定的地点后，供应商保证所提供设备必须是原厂全新产品。供应商与采购人共同开箱验货，依投标文件要求对全部产品的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件进行验收（不包括产品配置）。当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由供应商负责解决。

  - 最终验收

完成全部软硬件安装、网络配置调试及测试、信创云平台对接工作后，供应商应按采购人要求和标书技术部分要求，提供验收测试计划，对网络改造和信创云平台对接实施服务进行测试检查，并出具测试报告，确保采购人网络和信创云平台正常运行，并达到标书要求的性能和产品指标中规定的性能，当出现网络改造和信创云平台对接实施不符或不达标等问题时，由供应商负责免费解决，不得影响采购人网络和信创云平台的运行。系统试运行一个月后，采购人组织对网络改造和信创云平台对接服务进行最终验收。

供应商应按照合同约定提交相应验收材料，如项目设计书、测试方案及测试报告、管理员手册和用户操作手册、培训材料等。

- 其他要求

  - ★信息安全保密要求

  - 中标人须严格遵守国家税务总局广西壮族自治区税务局的安全保密制度。

  - 中标人投入的项目人员须保证遵守国家有关版权和知识产权保护的政策、法律、法规和制度。

  - 中标人投入的项目人员应对本项目中接触到的国家税务总局广西壮族自治区税务局所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经国家税务总局广西壮族自治区税务局书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现支持人员泄密事件，中标人应负有连带责任。

  - 中标人须与国家税务总局广西壮族自治区税务局签署合同项目实施期间的信息保密协议。

  - 中标人投入的项目人员须与 国家税务总局广西壮族自治区税务局签署合同项目实施期间的信息保密承诺书。

  - ★供应链安全管理要求

  - 中标人应要求供应链厂商严格落实供应链安全管理各项规定，包括按照国家相关法律法规开展的安全审查、安全评估、渗透测试等，并将供应链厂商落实情况作为项目验收的检查内容。

  - 中标人应要求供应链厂商严格遵守采购合同、协议、承诺书等文件中的安全相关条款，对供应链厂商履行网络安全责任不到位、造成安全事件或产生不良影响的行为，采购人将视安全事件严重情况按合同金额的20%-30%的比例进行扣减。

  - ★网络安全和数据安全管理要求

中标人投入的项目人员在合同期间应严格按采购人的网络安全和数据安全相关规定开展工作，由于中标人投入的项目人员 网络安全工作落实不到位引发安全事件的，采购人将视安全事件严重情况按合同金额的20%-30%的比例进行追偿。

安全事件具体内容主要包括(但不限于)以下内容：

  - 因补丁升级、漏洞修复、系统杀毒、数据备份、应用监控、网络监控等工作未落实到位，发生服务器被控制和应用系统被攻破的安全事件，被主管部门通报的。

  - 因违规进行税费数据查询、导出和拷出等操作造成敏感数据泄漏，以及发生非法窃取数据行为。

因运维操作处置不当导致重要应用系统发生严重卡顿、停用的重大事件。

  - 付款方式

资金支付采用银行转账方式，本项目分三个阶段支付项目款。合同签订后10个工作日内，甲方预付合同总金额的50%；项目设备到货并验收合格后10个工作日内，甲方支付合同总金额的20%；项目安装调试完毕且验收合格后10个工作日内，甲方支付合同剩余款项。

甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。