国家税务总局广西壮族自治区税务局

广西税务党建综合展厅配套设施采购技术需求

一、综合展厅功能需求

1、音频与讲解

综合展厅整体上（二区除外）设置有背景音乐，默认低电平播放指定乐曲。当有接待任务时刻，背景音乐要考虑与接待主题匹配。参观来访客人抵达后，接待讲解员通过无线耳麦进行讲解。

控制系统在接受到讲解开始的控制指令同时对背景音乐静音，将无线耳麦切入至背景音乐实现扩声。

讲解过程中综合展厅部分显示装置播放媒资有音频内容，且需要播放时，讲解员通过控制终端操控该音频输出打开，默认音频输出至显示单元自带扬声器。讲解员按需通过控制终端操控该音频输出关闭。

二区中间位设置2个话筒，用于录音。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

二区领导席位设置手拉手话筒用于与远程互动。二区左后方三个操作台设置话筒用于讲解操作过程。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

八区讲台设置一个话筒用于授课，预留无线话筒端口用于提问。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

2、视频显示与异地互动

综合展厅是个展区均有不同数量的视频显示装置（详见平面布置图）。

显示设备分为主题显示屏、信息显示屏和互动显示屏三大类。主题显示屏、信息显示屏显示内容由一个专用的安卓客户端受控呈现。互动显示屏由控制坐席给出显示内容，并且参观人员在有限条件下操作。

3、综合管理控制

综合展厅主要设备是音视频相关设备。而音视频信号交换均使用类似矩阵控制实现的音视频流交换。综合管理控制系统，将通过被编程后实现模式化控制，即在什么区域做什么事情，讲解员只要通过控制终端简单操作即可实现音频切换、视频切换、窗帘到位、电动Logo动作、灯光模式随动等。

4、支撑上述功能的网络承载和保障环境系统

综合展厅媒资获取将通过互联网路径，综合展厅必须与互联网保持一定的联系。鉴于综合展厅具有媒资安全管控的需求，又要充分考虑安全，使用双结构网络技术有效解决信息安全问题。双结构网络的第一网络是来自采购人信息中心的外网。综合展厅所有的媒资服务器均有自己独立的安全路由器，使得采购人外网用户无法获取媒资服务，从而保证综合展厅的信息安全。综合展厅鉴于有业务展现的功能，指定席位将设置专用终端接入业务专网。

二、综合展厅布局总体需求

采购人综合展厅宣传展示和工作的需要，在办公楼一层东侧建设，既要满足党建宣传的功能，又要充分考虑在党建统领下业务的展示需求。

建成后综合展厅主要功能包括如下工作内容：固定宣展工作区；缓冲区（进门位置）；综合展示交互汇报区（本地/异地；党建统领汇报/业务汇报）；三会一课区（平展结合）；动态宣展工作区；标配设置动态主题屏一块（可编辑主题，提高复用率）；6米以上墙面标配70寸信息屏两块（可编辑主题，一宣/一展）；6米以下墙面标配70寸信息屏一块（可编辑主题，宣展切换）；部分窄小区域设置75寸单个交互屏作为互动体验；动态区末端区域兼做入党誓词重温区。

1、图纸设计说明

1.1总体布局

整体设置8个业务分区，8个业务分区中，前第0-2分区和第8分区为固定应用场景区域，其它的4-8分区则使用多媒体设备构成动态功能展示区。针对8个业务分区内部设置无线覆盖。

1.2平面设备布置及家具规格

详见图纸

2、设备选型原则要求

采用知名品牌产品，以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性；

基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，以保证器材和系统的先进性、成熟性；

选用高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为设计要求，既便于系统的管理和维护使用，又可保持系统较长时间的先进性。

3、综合展厅系统特点

综合展厅的特点是，集视频系统、控制系统、音频系统、媒资播存系统、计算机网络系统、环境保障系统和安全保障系统多种技术于一体，互相协同工作，互为支撑。

实际工作时，是以控制系统为核心，按照业务场景模式对于视频系统音频系统、媒资播存系统统一管理调度，实现简约化高可靠协同工作。

视频系统，在控制系统的管理下，实现不同场景的媒资显示。

音频系统，具有音质清晰、操作方便、多路实时语音控制功能。

控制系统，通过编程设计可以轻松、快捷、简单、方便地控制室内的各种设备，并将各类媒资展示在大屏幕上。实现对动态切换控制、场景控制、环境控制，如直射筒灯灯光亮度调整、日光灯开与关、窗帘开关、屏幕上与下等。更可通过预编程，设定各项控制模式，同时控制多个功能，使综合展厅的各个分散型系统有机地整合在一个控制系统中集中管理与控制，把普通的应用环境提升到一个全新的智能化模式环境中。

媒资播存系统，通过管理终端对其媒资进行编辑、分发、审阅、播放等管理控制。媒资来源还包括特定的统一的权机构威发布，以保证政治上的安全权威。

计算机网络系统，承载所有的系统通讯传输。

保障环境系统系统，提供上述系统应用的保障。

安全保障系统作为上述运行的安全保障。

4、项目建设内容

综合展厅建设内容包括：（1）视频系统（2）音频系统（3）控制系统（4）媒资播存（信息路由）系统（5）计算机网络系统（6）保障环境系统。

从技术视角看主要包括宣传媒资（音视频）选择、编辑、播放管理；动态媒资呈现；运行环境技术保障等。

三、综合展厅布局

综合展厅共有两个入口，分别位于大楼大堂东侧（定义为展厅一区）和大楼外部东南角（定义为七区）。详见图纸

### 1、一区二区

一区为综合展厅的首个区域，大门位置位于办公楼大堂东侧，门口设置电动玻璃门。

一区二区内部无隔断，该区域的主体功能是业务展。其中一区北侧功能上称为展厅第二接待缓冲区，一区南侧为导播控制区，二区为业务展主功能区。业务展主功能区支持多桌面并发的视频观摩、音频扩声、支持视频会议。业务展主功能区设置领导坐席9人（可扩充至11人），领导席后侧和左侧分别设置了6个和10个观摩席。位于二区西南侧设置三个一机三屏控制坐席，分别为控制席、业务（汇报）席和网管席。控制席、可视化（推演）席使用安全隔离后的第二网络；业务（汇报）席和网管席电脑接入税务专网，与第一、第二网络物理隔离。三个席位的音视频信号经过矩阵推向大屏和音频扩声。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录功能。在与州市互通时，也作为视频会议的图像采集使用。

### 2、三区

三区是在二区的右侧。该区具备入党誓词宣誓功能，还具备动态主题宣展功能和交互互动功能。

该区东侧和西侧为实物宣展单元，南侧墙面设置一台主题显示屏（32英寸）和两台信息屏（70英寸），实现动态主题展示功能。背景音乐扬声器和电子显示屏扬声器播放内容受控于讲解接待员手中的控制设备。该区设置背景音乐扬声器。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录功能。同时针对入党誓词后签署留痕，摄像机还作为拍照使用。在左右人间隔900mm，前后800mm情况下，宣誓人数31人为宜。右上角设置一个签字席，用于宣誓后电子签字留痕。四区进门左侧设置一台机柜，该机柜服务于一区至六区的信息化设备管控。

### 3、四区至六区

四区至六区在四区的右侧顺序排列。四区至六区具备动态主题宣展功能和交互互动功能。

该区六米以上墙面为标准的动态主题宣展单元，每个墙面各设置一台主题显示屏（32英寸）和两台信息屏（70英寸）。五米以下设置动态主题宣展单元，每个墙面各设置一台主题显示屏（32英寸）和一台信息屏（70英寸）。四区东南角设置一台互动显示屏（75英寸）。背景音乐扬声器和电子显示屏扬声器播放内容受控于讲解接待员手中的控制设备。该区设置背景音乐扬声器。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录功能。

### 4、七区

七区为综合展厅的南门进入的首个区域，位于办公楼外东侧南门。七区也称为接待缓冲区。

七区门口正面是综合展厅主题墙，由浮雕为主构成，左侧是缓冲区的电子动态主题墙，用于布放书写固定标语口号和动态信息展示。缓冲区吊顶设置有公共背景音乐扬声器，该区设置两台云台摄像机，用于控制席位查看内外情况。背景音乐扬声器和电子显示屏（包括视频）受控于讲解接待员手中的控制设备或者受控于七区南侧的控制面板。七区大门外侧还增加设置有电源插座和双口信息地插，用于未来门口安装显示屏或其它电子装置。

### 5、八区

八区是三会一课为主题的综合展厅。

与七区间隔位置为2.5米垭口，该区为三会一课功能。

整个场地为24个学员坐席布局，北侧设置双屏电子显示屏，屏幕上方两侧设置两台有源扬声器。老师坐席位于功能间东北角，老师南侧设置一个一机三屏控制坐席。屏幕对面设置电动窗帘和电动Logo幕布，根据使用场景进行控制。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录和上课课件录制功能。

6、设备间

设备间位于二区北侧。设备间设置四台信息化机柜，分别为网络、播存应用、音视频控制。配置一台配电机柜，供配电使用。设备间是综合展厅所有技术系统的汇聚点。也是上联信息中心的节点。设备间门开在大楼外侧进出不方便，为调试过程沟通方便，还设置摄像机、音箱、话筒和一个电脑席位用于必要时调试沟通使用。

四、信息技术产品要求

1、产品技术选型原则

（1）先进性原则：

建成后的系统的不仅要满足于目前各项应用，还要面向未来信息化发展的需求，所以采用的技术及设备应具有一定的前瞻性，符合一定时期内技术发展的趋势。

（2）标准化和规范性原则：

选择产品要支持国际标准，能够提供高度的开放性，为采购人提供一个良好的开放性环境。

（3）高可靠性和安全性：

整体系统要具有极强的可靠性和稳定性，能够长时间安全可靠地持续运转。

（4）可扩展性：

除了系统硬件选型要符合技术潮流外，与之相配的软件也需采用先进技术，以利于整个系统的平滑升级。软硬件配置保证稳定性高、易扩充，适应升级以保护现有投资，并保证应用的连续运行。

（5）实用性：

建设方案要充分考虑到实际业务需求和经济承受能力，量力而行。

（6）高性能价格比的原则：

要在满足采购人应用的前提下，兼顾设备投资情况，并在将来升级换代时能够平滑过渡，保护原有设备的投资，使产品在选择上能够具备较高的性能价格比。

- 设备技术参数及性能指标要求表

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸信息交互屏 | 一、产品性能要求： ▲1、4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口 2、内置智能核心和操作系统 3、系统可选配插拔式PC模块 4、触控技术： （1）抗光干扰（阳光直射照常使用） （2）触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高 5、显示、触控、智能核心一体融合 （1）高清图像处理引擎 （2）智能显示芯片，智能Android操作系统 （3）任意通道均可实现书写批注 6、待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒 7、支持无线传屏功能 8、支持WIFI双频2.4G/5G 9、HDMI支持4K60Hz 10、具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能 11、一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命） 12、内置1200W高清摄像头和8阵列麦克风 13、安卓9.0 14、支持有线网络一网通（安卓、PC） 二、技术参数 1、显示屏参数 ★尺寸：98英寸 响应时间：8毫秒 画面比例：16:9 最大显示尺寸：2158.8（H）×1214.3（V）mm 分辨率：3840（H）×2160（V） 像素间距：0.5622×0.5622mm 刷新频率：60Hz 色彩度：1.07B(10bit) 色域NTSC(Typ)：72% 对比度(Typ，不同OC对比度存在差异，以实际为准)：1200:1 可视角度：178°(H/V) 背光类型：DLED 屏亮度(Typ,) ：550cd/m2 寿命：≥50000小时 2、音频参数 声道：2.0 功率：2x15W@8Ω 3、摄像头 像素：≥1200W 数量：1 位置：上边框居中 视场角：80度 4、麦克风 拾音距离：>12m 数量：8阵列 5、触摸书写系统 识别原理：红外识别 支持系统： Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux /MacOSX/Chrome 触摸点数：安卓16点（5点书写），PC下20点触摸 最小识别物：2mm 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体 响应时间：＜15毫秒 触摸精度：±1mm(90%以上触摸区域) 书写高度：3.5mm 通信方式：全速USB 书写屏表面硬度：7H 输出坐标：32767(W)×32767(D) 6、内置系统 系统版本：Android9.0 CPU：Quad-CoreA55四核1.9GHz GPU：Mali-G31MP2双核800MHz RAM ：4GB ROM：32GB 6、无线 Wi-Fi： 版本：802.11a/b/g/n/ac 工作频率：2.4G,5G 工作距离：12米 8、有效输入输出端口 后置侧端口： HDMIIN 2 USB2.0：3 TOUCHOUT：1 DP：1 TF卡：1 后置下端口： RJ45IN：1 PCAUDIOIN：1 VGAIN：1 COAX：1 (Mini)CVBS/AUDIOIN：1 (Mini)YPbPr：1 RF：1 RS232：1 EARPHONEOUT：1 前置端口： HDMI：1 USB：3 TOUCH：1 9、电源参数 电源输入：100-240V~50/60Hz 整机最大功耗：650W 待机功耗：≤0.5W PC接口：80pin 10、尺寸重量 整机尺寸（长×宽×厚）：2217.7×1338.6×108.7mm 包装外尺寸（长×厚×高）：不带托架：2385x310×1440mm（误差±10mm）；带托架：2395x320×1560mm（误差±10mm） 11、随机附件： 电源线：2米 壁挂：×1 书写笔：×2 教学鞭：×1 合格书：×1 保修卡：×1 | 套 | 2 |
| 2 | 75寸的交互屏 | - 产品性能要求 ▲1、4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口 2、内置智能核心和操作系统 3、系统可选配插拔式PC模块 4、触控技术： （1）抗光干扰（阳光直射照常使用） （2）触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高 5、显示、触控、智能核心一体融合 （1）高清图像处理引擎 （2）智能显示芯片，智能Android操作系统 （3）任意通道均可实现书写批注 6、待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒 7、支持无线传屏功能 8、支持WIFI双频2.4G/5G 9、HDMI支持4K60Hz 10、具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能 11、一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命） 12、内置1200W高清摄像头和8阵列麦克风 13、安卓9.0 14、支持有线网络一网通（安卓、PC） 二、技术参数 1、显示屏参数： ★尺寸：75英寸 响应时间：8毫秒 画面比例：16:9 最大显示尺寸：1652.5（H）×930.5（V）mm 分辨率：3840（H）×2160（V） 像素间距：0.429×0.429mm 刷新频率：60Hz 色彩度：1.07B(10bit) 色域NTSC(Typ)：72% 对比度(Typ,不同OC对比度存在差异，以实际为准) ：1200:1 可视角度：178°(H/V) 背光类型：DLED 屏亮度(Typ)：350cd/m2 寿命：≥50000小时 2、音频参数 声道：2.0 功率：2x15W@8Ω 3、摄像头 像素：≥1200W 数量：1 位置：上边框居中 视场角：80度 4、麦克风 拾音距离：>12m 数量：8 5、触摸书写系统 识别原理：红外识别 支持系统： Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/ MacOSX/Chrome 触摸点数：安卓16点（5点书写），PC下20点触摸 最小识别物：2mm 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体 响应时间：＜15毫秒 触摸精度：±1mm(90%以上触摸区域) 书写高度：3.5mm 通信方式：全速USB 书写屏表面硬度：7H 输出坐标：32767(W)×32767(D) 6、内置系统 系统版本：Android9.0 CPU：Quad-CoreA55四核1.9GHz GPU：Mali-G31MP2双核800MHz RAM ：4GB ROM：32GB 7、无线 Wi-Fi： 版本：802.11a/b/g/n/ac 工作频率：2.4G,5G 工作距离：12米 8、有效输入输出端口 后置侧端口： HDMIIN：2 USB2.0：3 TOUCHOUT：1 DP：1 TF卡：1 后置下端口： RJ45IN：1 PCAUDIOIN：1 VGAIN：1 COAX：1 (Mini)CVBS/AUDIOIN：1 (Mini)YPbPr：1 RF：1 RS232：1 EARPHONEOUT：1 前置端口： HDMI：1 USB：3 TOUCH：1 9、电源参数 电源输入：100-240V~50/60Hz 整机最大功耗：320W 待机功耗：≤0.5W 10、尺寸重量 整机尺寸（长×宽×厚）：1707.4×1042.9×91.8mm 包装外尺寸（长×厚×高）：1860×280×1145mm（误差±8mm） 11、随机附件 电源线：1 壁挂：1 书写笔：1 教学鞭：1 合格证：1 保修卡：1 | 套 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | ★1、全景无死角拼接四目高清图像采集非鱼眼常规摄像头8麦克风长距全向拾音声源跟踪定位 2、图像传感器：4路1/2.8”CMOS 3、光学镜头：焦距f2.9mm 4、输入分辨率：4×1080p 5、镜头光轴仰角：10° 6、麦克风：全向8路，≤5.0米范围拾音 7、曝光¦白平衡¦增益：自动 8、视频¦音频编码 ：H.264/MJPGE/YUV¦G.711/PCM 9、视频网络协议：RTSP/RTMP/ONVIF 10、网络传输帧率：1080p@25/30fps 11、USB(2.0/3.0)帧率：1080p@25/30fps，720p@25/30fps 12、SD/TF卡 FAT32，exFAT(高速卡) | 套 | 1 |
| 4 | 摄像机 | ▲1、像素：200万 2、焦距：其他 3、云存安全协议：ISO27001 4、补光灯数量：2个 5、供电方式：网线+电源供电 6、夜视类型：全彩夜视 7、探头个数：1个 8、报警方式：手机推送 9、智能识别：移动识别 10、适用面积：81-200㎡ 11、监控类型：半球监控 12、供网方式：网线 13、防水等级：IP66 14、变倍变焦：不支持变倍变焦 15、语音类型：仅可录音 16、存储方式：硬盘 | 套 | 6 |
| 5 | 摄像机（会议） | 一、性能要求： 1、全高清图像：最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒 2、多种光学变倍镜头：具有12X、20X、30X等多种光学变倍镜头选择，镜头具有72.5°无畸变宽视角 3、曝光动态控制算法：基于人眼模型的曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。采用支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物 4、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度 5、多种视频输出接口：支持DVI（HDMI，分量,VGA，5-BNC接口等）/3G-SDI接口视频格式、USB2.0、USB3.0、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米 6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩 7、音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式；支持网络全命令VISCA控制协议 9、多种控制接口：RS485/422，RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用 10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议 11、超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声 12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW 13、多预置位：支持多达256个预置位(遥控器设置调用为10个) 14、多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用 15、应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等 二、技术参数： 1、摄像机、镜头参数： 图像传感器：1/2.8英寸500万高品质CMOS传感器 有效像素：207万、16：9 视频信号： DVI（HDMI，分量,VGA，5-BNC接口等）/3G-SDI接口视频格式 1080P60/50/30/25/59.94/29.97 1080I60/50/59.94 720P60/50/30/25/59.94/29.97 U3接口视频格式： 1）U3：1920×1080P60/50/30/25；1280×720P60/50/30/25；960×540P30；640×360P30；640×480P30；352×288P30；960×540P30；800×600P30； 2）U3兼容U2：960×540P30；640×360P30；1280×720P10/15；720×576P50；720×480P60；640×480P30；352×288P30；800×600P30； U2接口视频格式： 176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x480/720x576/640x360/800X600/ 960X540/1024X576/1024X768/1280X720/1920X1080P30/25/20/15/10/5 镜头光学变倍： 12倍光学变焦f＝3.9～46.8mm； 20倍光学变焦f＝5.5～110mm； 30倍光学变焦f＝4.3～129mm。 视角： 6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 3.2°（远端）～58.7°（广角）； 2.34°(窄角)～65.1°(广角)。 光圈系数：F1.8～F2.4；F1.6～F3.5；F1.6～F4.7。 数字变倍：X10 最低照度：0.5Lux(F1.8,AGCON) 数字降噪：2D﹠3D数字降噪 白平衡： 手动/自动/一键白平衡 /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K 聚焦：自动/手动/一键聚焦 光圈：自动/手动 电子快门：自动/手动 背光补偿：开/关 动态范围：关/动态等级调整 视频调节：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 信噪比：>55dB 2、接口功能性能： 型号接口： UV950ASCD-12/20/30-ST型号：DVI（HDMI，分量,VGA，5-BNC接口等）,3G-SDI、LAN、RS232（环通）、RS485、A-IN UV950ASCD-12/20/30-U3型号：USB3.0、DVI（HDMI）、LAN、RS232（输入）UV950ASCD-12/20/30-U2U3型号：USB3.0、USB2.0、HDMI、LAN、RS232（输入）、A-IN 视频输出接口：支持3路高清视频1路标清视频同时输出 图像码流：双码流输出 视频压缩格式：H.265、H.264 音频输入接口：A-IN：双声道3.5mm线性输入 音频压缩格式：AAC、MP3、G.711A 网络接口：100M网口（10/100BASE-TX）；5GWiFi(可选) 网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位 控制接口：RS232（环通）、RS485/422 控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400 电源接口：HEC3800电源插座(DC12V) 电源适配器：输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A 输入电压：DC12V±10% 输入电流：1A（最大） 功耗：12W(最大) 3、云台参数 水平转动：-170°～+170° 俯仰转动：-30°～+90° 水平控制速度：0.1～100°/秒 俯仰控制速度：0.1～45°/秒 预置位速度：水平：200°/秒，俯仰：150°/秒 预置位数量：用户最多可设置256个预置位（遥控器10个） 4、附件 随机附件：12V/1.5A电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡 5、墙壁安装支架 | 套 | 12 |
| 6 | 图像处理器（二区） | - 功能要求： ★1、处理器服务于小间距显示屏，信号输入端口不少于8个HDMI口。处理器像素能力与屏幕匹配。 2、采用B/S架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在Windows、MAC、iOS、Android和Linux环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，网页响应速度快，大大提高了现场环境配置的效率，同时支持在线升级固件版本，使用户在PC端即可完成硬件升级配置。 3、可在Web界面进行设置，默认接口为HDMI2.0。1×HDMI2.0 4、兼容HDMI1.4a和HDMI1.3视频输入。 ▲5、最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz（强推）视频输入。 6、支持HDCP2.2。 支持自定义分辨率。极限宽度4092（4092×2261@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz）。 1×DP1.2，兼容DP1.1视频输入。 最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz视频输入。 支持HDCP2.2。 支持自定义分辨率。 极限宽度8192（8192×1146@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz）。 | 台 | 2 |
| 7 | 图像处理器（七区） | - 功能要求： ★1、处理器服务于小间距显示屏，信号输入不少于2个HDMI口。处理器像素能力与屏幕匹配 2、采用B/S架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在Windows、MAC、iOS、Android和Linux环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，网页响应速度快，大大提高了现场环境配置的效率，同时支持在线升级固件版本，使用户在PC端即可完成硬件升级配置 3、可在Web界面进行设置，默认接口为HDMI2.0。1×HDMI2.0 4、兼容HDMI1.4a和HDMI1.3视频输入 ▲5、最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz（强推）视频输入 6、支持HDCP2.2 支持自定义分辨率。 极限宽度4092（4092×2261@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz） 1×DP1.2，兼容DP1.1视频输入 最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz视频输入 支持HDCP2.2 支持自定义分辨率 极限宽度8192（8192×1146@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz） | 台 | 1 |
| 8 | 信息显示屏（七区） | ★一、性能要求： 全功能型P1.2系列小间距LED显示产品平台 ★二、尺寸及要求： 7行7列 三、技术参数 1、屏幕尺寸：4.2*2.4（米） 2、 LED像素点间距≤1.25mm；640000点/m2 3、箱体比例：16:9；箱体尺寸：600mm*337.5mm 4、视角：水平视角≥175°；垂直视角≥175° 5、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bis任意设置：100%亮度@16bits,50%亮度@14bits,20%亮度@12bit 6、拼缝微调节结构：采用弹针设计,采用三轴(X,Y,Z)调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 7、色温、色域覆盖率：色温：2000K－11000K可调；色域覆盖率：≥125%； 8、对比度：≥10000:1 9、模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落 10、平整度：≤0.02mm 11、峰值功耗峰值：≤450W/m2，平均：≤140W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤80W/m2 12、亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 13、箱体结构：箱体为压铸铝金材质，箱体为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计 14、节能措施：低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保符合CQC3158-2016LED显单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体 15、模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等，存储容量≥16kb 16、调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能 17、UI菜单遥控交互：屏体可以支持屏幕UI菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息 18、除湿功能：2周没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示,达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯 19、显示屏亮度：≥800 nits，0—100%任意可调 20、表面处理：可支持喷墨工艺，显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩，斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象；可支持TOP-COB处理，对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 | 平米 | 10 |
| 9 | 信息显示屏（二区） | ★一、性能要求： 全功能型P1.2系列小间距LED显示产品平台 ★二、尺寸及要求： 7行12列 三、技术参数 1.屏幕尺寸：7.2*2.4（米） 2. LED像素点间距≤1.25mm；640000点/m2； 3.箱体比例：16:9；箱体尺寸：600mm*337.5mm。 4.视角：水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 5.低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bis任意设置：100%亮度@16bits,50%亮度@14bits,20%亮度@12bit； 6.拼缝微调节结构：采用弹针设计,采用三轴(X,Y,Z)调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节； 7.色温、色域覆盖率：色温：2000K－11000K可调；色域覆盖率：≥125%； 8. 对比度：≥10000:1； 9.模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落； 10.平整度：≤0.02mm； 11.峰值功耗 峰值：≤450W/m2，平均：≤140W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤80W/m2； 12.亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 13.箱体结构：箱体为压铸铝金材质，箱体为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计； 14.节能措施：低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保符合CQC3158-2016LED显单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体； 15.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等，存储容量≥16kb； 16.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； 17.UI菜单遥控交互：屏体可以支持屏幕UI菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； 18.除湿功能：2周没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示,达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； 19.显示屏亮度：≥800 nits，0—100%任意可调； 20.表面处理：可支持喷墨工艺，显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩，斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象；可支持TOP-COB处理，对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 | 平米 | 17 |
| 10 | 信息展示屏（70英寸） | 技术参数指标： ★1、尺寸:70英寸 2、机身接口： 输入:有线/天线输入*1；USB2.0*2；音视频输入*1；HDMI2.0*2（一路支持ARC）；网口*1 输出:数字音频输出（同轴）×1 分辨率:3840*2160 刷屏率:60Hz RGB（软屏）/WRGB（硬屏）:RGB 支持安装APP | 套 | 21 |
| 11 | 主题显示屏（32英寸） | ★1、尺寸:32英寸 2、机身接口 输入:网口，USB2.0，音视频输入，HDMI1.4(ARC)，HDMI1.4，有线/天线输入 背光源:D-LED 分辨率:1366*768 支持安装APP | 套 | 13 |
| b.音频系统 |  |  |  |  |
| 12 | 120W合并式带前置功放 | 一、性能要求： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 2、2路线路（AUX1、2）输入，每一通道均可独立调节音量。 3、1路线路输出可以接纯后级功放以扩展功率。 4、3路话筒输入（MIC1、2、3）；第一话筒（MIC1）具有最高优先，有强切入优先功能。每一通道均可独立调节音量。 5、带默音调节旋钮，可调节默音深度。 6、MIC2、3通道附设有线路信号辅助输入接口功能 7、2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 8、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 9、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 10、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 11、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 12、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 13、2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。 二、技术参数: 1、电源：～220V/50Hz 2、输出功率：120W 3、功耗：200W | 台 | 1 |
| 13 | 话筒 | 1、产品类型：有线、会议专用 2、收音头：电容式 3、指向特征：单指向 4、频响范围：70Hz-16kHz 5、灵敏度：-37dB 6、信噪比：66dB 7、阻抗：100Ω 8、声道：立体声 9、产品声压：134dB 10、接口：内置三针XLRM卡农公头 11、包装清单：防风绵、底座 | 套 | 4 |
| 14 | 话筒天线分配器 | 1、天线分配系统可将一对天线分频至多台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的。分配器还可放大射频信号，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗。单个系统可最多支持五个无线接收机。双层配置中可最多使用五个系统。 2、产品附带五根推入式直流电源线，不含天线线缆。请使用BLXR、SLX和QLX-D无线系统随附的BNC-BNC天线线缆。 3、功能 五路射频信号输出 前置式天线安装件 架置式安装件 4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） | 套 | 1 |
| 15 | 手拉手话筒 | 手拉手主机同系列，桌面嵌装，其中1台为主席机 | 套 | 9 |
| 16 | 手拉手主机 | 1、DCN系统电源：40Vdc，每个DCN插孔最高：85W 2、总功率：255W 3、RS 232连接1个九针Sub D插座 4、频率响应：30Hz–20kHz（-3dB，额定电平） 5、额定电平时的THD：<0.5% 6、串扰衰减：>85dB，1kHz 7、动态范围：>90dB 8、信噪比：>87dBA 9、音频输入： 莲花插座额定输入：-24dBV(+/-6dB) 莲花插座最大输入：+0dBV 10、音频输出： XLR额定输出：-12dBV(+6/-24dB) XLR最大输出：+12dBV 莲花插座额定输出：-24dBV(+6/-24dB) 莲花插座最大输出：+0dBV | 套 | 1 |
| 17 | 数字音频处理器 | ★1、不少于16路输入、16路输出平衡接口； 2、支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 3、采用工业级嵌入式架构； 4、支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5、输入每通道功能：前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6、输出每通道功能：8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7、每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8、支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9、支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10、内置智能闪避器Ducker； 11、支持GPIO可编程控制接口； 12、内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 13、不少于2路RTP网络音频流发送和接收； 14、具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15、支持跨网段控制； 16、支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17、支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音； 18、频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)； 19、总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz； 20、输入共模抑制：>70dB； 21、动态范围（20Hz～20kHz@0dB增益):>110dB； 22、通道隔离度@1kHz:>100dB。 | 套 | 3 |
| 18 | 天线 | 1、阻抗50欧，BNC接口； 2、射频频率范围/接收模式/天线增益； 3、UA864LO:470–698MHz/100度/2.5dB； 4、UA864HI:530–790MHz/95度/3dB； 5、UA864A:650–952MHz/90度/5.5dB； | 套 | 3 |
| 19 | 无线手持话筒 | U段,手持,液晶显示,16频点可调,自动搜频 | 套 | 2 |
| 20 | 无线手持话筒放大器 | 1、双位增益选择器开关（+6dB和+12dB） 2、过载LED指示灯 3、低噪音信号放大器可以补偿同轴线缆中的插入损耗 4、兼容无线系统。也可搭配天线分布系统使用 5、可将集成螺纹转接头轻松安装到话筒支架或者随附的表面安装支架上 | 套 | 2 |
| 21 | 优质天花喇叭 | 额定功率(100V)：1.5W,3W,6W 额定功率(70V)：0.75W,1.5W,3W 阻抗：Com/1.7KΩ/3.3KΩ/6.7KΩ 灵敏度(1W/1M)：94dB 最大灵敏度(W/1M)：102dB 频率响应(-10dB)： 110-14.5KHz 喇叭单元：5"x1 安装开孔尺寸：Φ170mm | 只 | 8 |
| 22 | 有源扬声器 | 1、5"两分频全频有源监听音箱 2、2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备5“锥形低音单元和1”半球形高音单元 3、54Hz-30kHz频率响应 4、45WLF以及25WHF双功放系统，高性能70W功率放大能力 5、ROOMCONTROL（房间控制）和HIGHTRIM（高频切除）响应控制器 6、XLR和TRSphone型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 套 | 6 |
| c.控制系统 |  |  |  |  |
| 23 | 7键面板 | ★一、须与中控主机同一品牌 二、特点 1、通过标准协议（以太网）连接-尽可能减少电缆敷设量以达到简化布线和安装的目的。 2、最多三个键盘组成菊链-利用一个IP地址最多连接三个键盘。 3、适合装饰壁板-简化安装，外观精美。 4、标准配置-标准按钮包括“1-9”、“0”、“回车”、“保存”和“+/-”。 5、蓝色LED亮起指示按钮选择-通过确认用户选择改善可用性。 6、底部按钮可用作一个或两个按钮-提高配置灵活性。 7、尺寸（高宽厚）： 键盘和安装板：4"x13/4"x1"(10.3cmx4.5cmx2.5cm) 8、装配：装入标准的装饰风格墙板 9、前面板组件：按钮提供各种可现场更换的预印按钮，带有蓝色LED指示灯 10、后面板组件：(1)RJ-45以太网连接器，10/100，(2)8针，0.100”(2.54mm)IDC型公插头 11、电源：PoE（以太网供电），802.3af，等级0，电源连接器：(1)RJ-45 12、以太网连接器，10/100 | 套 | 18 |
| 24 | 分布式HDMI音视频编码节点 | 支持HDMI输入，支持HDMI环出； 网口支持光口或者电口； 支持H.265、H.264编码； 支持独立音频输入，支持平衡音频环出； 支持串口、支持红外收发接口（需连接收发器）、支持弱电继电器控制。 | 套 | 8 |
| 25 | 分布式HDMI音视频解码节点 | 支持HDMI输出； 网口支持光口或者电口； 支持网络流4K解码、支持H.265、H.264解码； 支持平衡音频、非平衡音频和随路音频输出； 支持串口、支持红外收发接口（需连接收发器）、支持弱电继电器控制； 支持拼接功能。 | 套 | 8 |
| 26 | 分布式预监服务节点 | 可支持50路同系列编码节点接入的信号源预监，需配合管控平台使用。 | 套 | 1 |
| 27 | 串口扩展 | 一分四串口分配器，适合单一串口控制多个串口设备，可实现多台设备级联，最大可扩展255台串口分配器，即扩展1000个串口，可实现大规模串口通信的控制要求。扩展的串口统一为压线方式的凤凰头，方便设备之间的连接。 10套 | 套 | 10 |
| 28 | 电动背景墙 | 1、定制180寸； 2、220V管状电机扭力大达到40kg/cm，精确定位小于0.5mm；转速：32rpm； 3、内置232-485协议，12V触发，可遥控控制。 | 套 | 1 |
| 29 | 电动窗帘 | 额定扭矩（Nm）：0.8 转速（Rpm）： 100 手拉启动：有 停电手拉：有 遇阻即停：有 中间停位：有 软启软停：有 干触点： 有 电源线：锂电池 遥控频率（MHz）：433 最大承重（KG）：30 最大宽度（m）：6 额定电压（V）：12.6 额定功率（W）：20 额定电流（A）：1.5 防护等级（IP）：IP41 | 套 | 1 |
| 30 | 定制软件编程 | 中控配套软件二次编程 | 套 | 1 |
| 31 | 高清矩阵 | ★一、实配容量：48个HDMI输入端口*36个HDMI输出端口。 二、系统功能一性能指标 1、采用模块化插卡式架构，板卡、电源、风扇等模块可热插拔，便于更换维护 2、前面板按键及液晶屏，支持信号切换及IP设置等操作。 3、支持冗余电源，设备运行更可靠。 4、采用静音风扇，即使是最大的矩阵设备在全载情况下，噪音也不会超过28db。 5、HDMI、DP、DVI、VGA、CVBS、YPbPr、SDI、HDBaseT、FIBER、IP码流等1080P信号输入输出。 6、4KHDMI、4KDP、4KHDBaseT、4KFIBER、4KIP等4K信号输入输出。 7、支持4K60HDMI信号的输入及输出。 8、全色度取样的图像无损处理，完美还原信号颜色，尤其是VGA信号，经过矩阵切换后，文字显示仍然清晰锐利。 9、随路音频与视频同步切换，同时支持独立音频传输。 10、可实现4K@60及以下分辨率信号的无缝切换。 11、自定义输出分辨率，不同分辨率自适应切换。 12、EDID管理，支持输入输出信号EDID的加载与拷贝。 13、支持IP解码形式的单屏1/4/9/16画面分割显示。 14、支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线。 15、IP流解码：支持对安防信号的解码上屏显示，最大支持4路4K@30或16路1080P@30信号解码。 16、信号编码：可将前端数字信号进行编码输出，供网络内设备解码观看，支持字符叠加，支持对编码信号加密。最大支持分辨率为4K@30。 信号预监：可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。 17、支持多屏拼接，提供单图层拼接和2图层拼接2种模式（需配备相应拼接输出卡）。 三、技术指标 1、运行 工作电压：AC100-240V,50-60Hz 温度：0-50℃（工作环境）、-10～60℃（存储环境） 湿度：10%~80%（工作环境）、10%~90%（存储环境） 2、板卡 （1）输入板卡 高清板卡：DVI-D、SD/HD/3GSDI、VGA、CVBS、HDMI、Fiber、HDBaseT，一卡两路，最高分辨率为1920*1200@60，支持随路音频。 4K板卡：4KHDMI、4KDP、4KFiber、4KHDBaseT、4KIP(H.265)，一卡两路，最高分辨率为3840*2160@30，支持随路音频； 4K60HDMI，一卡一路，最高分辨率为3840*2160@60，支持随路音频。 （2）输出板卡 高清板卡：DVI-I、SD/HD/3GSDI、VGA、CVBS、HDMI、DP、HDBaseT，一卡两路，最高分辨率为1920*1200@60，支持随路音频。 增强板卡：DVI-I、SDI，一卡两路，最高分辨率为1920*1080@60，支持切换4K输入信号，支持拼接，支持随路音频。 4K板卡：4KHDMI、4KDP、4KFiber、4KHDBaseT、4KIP，一卡两路，最高分辨率为3840*2160@30，支持切换4K输入信号，支持拼接，支持随路音频； 4K60HDMI，一卡一路，最高分辨率为3840*2160@60，支持切换4K输入信号，支持拼接，支持随路音频。 （3）功能板卡 控制板卡：网络和串口两种连接方式，支持信号切换及多屏拼接。 预监板卡：RJ45，单卡可实现2路4K信号实时预览，支持插入多张预监卡。 3、功能特性 （1）信号切换： 单一通道切换、多通道切换以及全通道切换 4K@60信号无缝切换 随路音频切换 独立音频切换 输入输出信号分组设置及切换 （2）输入输出： 高至4K@60信号输入，4K@60信号输出 输入信号源重命名 输入卡信号监测显示 自定义输出分辨率 EDID管理 CVBS信号拉伸处理 音频输入信号环出 4KIP编解码 （3）多屏拼接： 可将任意输出端口设置为矩阵属性或拼接属性 可实现单图层或者2图层的多屏拼接前面板按键控制 可视化综合管控（需配置DMIS系统） | 套 | 1 |
| 32 | 红外发射棒 | 将红外发射端口的电信号转换成红外线信号。 | 条 | 2 |
| 33 | 分布式综合管控平台 | 适用范围：小型项目、产品相对单一项目、部分替代中控项目。 产品描述：可视化综合管控平台的简化版本，支持设备控制模块（拼接、矩阵、分布式、音频处理器、环境控制器）、用户交互模块、仅提供标准功能及固定交互界面、UI皮肤三种可选；标配3个许可，最大可扩展到6个许可。 | 套 | 1 |
| 34 | 控制平板 | ▲1、屏幕尺寸：10.95英寸分辨率：2560*1600 2、HarmonyOS类型 3、运行内存：6GB，内存容量：128GB 4、可管控CPU核心数：八核特性 网络连接：WiFi版 5、音效 麦克风：4个麦克风 扬声器数量： 4个 6、连接方式： Wi-Fi；蓝牙 7、端口： USB接口，Type-C 音频接口： USB Type-C 8、显示屏幕类型 ：IPS 屏幕比例 ：16:10 9、电源续航时间 ：最长可达500小时 电池容量： 7001-8000mAh 10、功能： 分屏功能；重力感应；霍尔传感器；GPS导航；陀螺仪；AI语音；多点触控；指南针 11、摄像头： 后置摄像头 ：1300W 前置摄像头： 800w | 台 | 2 |
| 35 | 录播一体机 | 一、性能指标 1、支持SDI、HDMI、AV高标清视音频输入输出接口； 具有USB2.0接口、支持SD卡； 机器内置ITB硬盘，支持硬盘实时录制、可录制存储56天视频影像； 支持视频影像实时录制成DVD光盘； 支持视频影像实时录制成BD蓝光光盘； 支持外置USB移动硬盘实时录制； 支持视频影像同步录制到硬盘和BD蓝光光盘； 支持智能刻录功能； 支持预约、实时、同步录制； 支持MPEG4AVC/H.264，MPEG-2(HybridVBR)压缩格式； 支持网络直接下载功能； 支持硬盘文件复制到BD、DVD碟片； 支持硬盘文件（AVCHD、MP4格式）提取并导出到USB、SD卡； 支持U盘、SD卡、移动硬盘文件（AVCHD、MP4文件）拷贝到本机硬盘； 支持RS-232接口外部控制，连接中控主机； HDMI/SDI高清视频实时录制。 2、内置1T硬盘可定时记录高清闭路摄像头和摄像机拍摄的1080P视频，通过HD-SDI和HDMI输入将视频影像资料实时录制到HDD记录/刻录同时进行,省时间,维护数据安全性。 3、通过SDIHDMI和模拟输入将视频视频影像资料实时录制刻录至BD光盘(AVCHD视频文件后缀.m2ts)，视频影像资料同时录制到HDD硬盘和BD光盘。 4、HDD上的视频影像资料刻录至DVD-R光盘（仅支持DVD-R/RW)。 5、真正1080P实时现场录制高清视频会议之选。 6、1-SDI输出接口 2-HDMI高清输出。 7、3-SDI输入 4-SDI同步输出。 8、5-HDMI高清输入 6-USB通信接口。 9、7-AV输出接口8-AV输入接口。 10、9-网口 10-RS232c。 二、技术参数 1、内置硬盘，机器内置1T的大容量硬盘。 2、接口，接口丰富，具有以下多种输入输出接口： HDMI高清输入输出接口：1组 HD-SDI高清输入输出接口：1组 AV输入输出接口：1组 USB接口：2个(前后面板各1个，AVCHD高清摄像机可以直接USB接口直接把AVCHD素材导入到BDR9800-W机器的硬盘) SD插卡：1个 网络接口：1个 中文标识遥控器1个 3、录制兼容碟片： 录制兼容多种格式盘片：BD-R、BD-RE、DVD-R、不兼容DVD+R/RW碟片。 | 套 | 1 |
| 36 | 中控软件Licence | 控制软件许可证 | 套 | 2 |
| 37 | 时序电源 | 电源提供DC5.6A直流电源，电源有一个迷你的3.5mm凤凰头接线连接器。主机配套使用。 | 套 | 3 |
| 38 | 中控主机 | 1、8个数字I/O通道 2、2个RS232/422/485端口 3、6个RS232端口（仅支持） 4、8IR/Serial输出端口 5、8Relay端口 6、中控主机配套中控电源 | 套 | 2 |
| d.媒资播存系统 |  |  |  |  |
| 39 | 安卓终端 | 云端配套 | 套 | 33 |
| 40 | 云端 | 1、处理器： CPU： INTELATOMD25501.86GHz 芯片组： NM10 2、系统内存： 规格： MemoryDownDDR31066MHz 容量： 2GB主板集成 3、系统供电： DC供电 1X12VDC供电 4、显示： 芯片 集成INTEL图形加速器 5、音频： 芯片 1XALC661HD音效芯片 6、网络： 网络 2x1000M网口 7、其它： 支持无盘启动、网络唤醒、远程唤醒 8、存储： SATA 1XSATA MSATA 1XMSATA 9、看门狗： 输出：复位 时间间隔：可编程1-255S/1-255m 10、其他： BIOS： AMIcode,16MbitSPIFlash、上电开机、定时开机，网络更新 11、散热：无风扇设计，通过机箱盖板散热 12、核心板与底板接口信号： USB ：8路USB2.0 DC： 1XDC AUDIO： 1XLineIN/OUT+1XMICIN/SPK HDMI： 1XHDMI VGA： 1XVGA 网络： 2XLANWiFi 一个100M网口连接AP板的WAN | 套 | 33 |
| 41 | 党建管理软件 | 一、应用功能需求：党组织管理应用功能【投标文件应提供有功能文档说明或图表或图片（截图）等证明投标产品能满足以下功能需求，未提供或提供的证明材料不满足功能的，视为负偏离】： ★①实体管理：将用户实体信息通过注册绑定进入平台，包括实体信息的增删改查； ★②党组织管理：在平台中注册绑定用户的各级党组织信息，包括党组织信息的增删改查，注册后形成组织架构图； ▲③党员管理：将用户全体党员与各级党组织注册绑定，包括党员信息的增删改查，注册后在对应的党组织内可查看党员的具体信息； ▲④党务工作：各级党组织可将本组织内的通知公告、党务资讯（主题党日、学习情况、党务工作情况总结、先进党员等）进行编辑发布，包括增删改查等功能； ▲⑤党建学习：各级党组织、党员可进行集体学习、个人学习的学习计划设定，根据学习计划进行线上的党课学习，并能获取到由党建资源提供方提供的党建课程，并根据实际学习需求进行学前（学习计划设定、上传课件文档、预习）、学中（线上学习、学习签到/签出、课堂控制等）、学后（学习情况统计、心得体会上传/下载、课堂纪要上传/下载、课件下载等）等环节的操作； ▲⑥三会：各级党组织可进行支部党员大会、支部委员会、党小组会的会议预约、线上视频会议、会后总结的操作功能，根据实际会议需求进行会前（会议预约，上传会议资料）、会中（视频会议、会议签到/签出，会场会控）、会后（思想汇报上传/下载、会议纪要上传/下载、文档下载等）等环节的使用。 二、配套工具模块 1、操作系统： Linux 2、运行时/库函数： python glibc java php 3、中间件： tomcat Web应用服务器，servlet容器。 activemq 消息中间件，纯java程序。 nginx 一个高性能的HTTP和反向代理web服务器，同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。 vsftpd 一个ftp服务器软件。 srs 流媒体服务器软件，可用于直播/录播/视频客服等多种场景。 samba Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件，它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。 php-fpm 是一个PHPFastCGI管理器，旨在将FastCGI进程管理整合进PHP包中。 docker 一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中，然后发布到任何流行的Linux或Windows机器上，也可以实现虚拟化。 4、数据库： mysql 一个开源的关系型数据库管理系统。 neo4j 一个高性能的,NOSQL图形数据库，它将结构化数据存储在网络上而不是表中。 mongodb 一个基于分布式文件存储的数据库，旨在为WEB应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。 | 套 | 35 |
| 42 | 党建、媒资播存管理软件 | 综合展厅应用功能【投标文件应提供有功能文档说明或图表或图片（截图）等证明投标产品能满足以下功能需求，未提供或提供的证明材料不满足功能的，视为负偏离】： ★展厅场景1： 将用户的党组织架构、党组织分布情况、党组织统计数据、各级党组织详细情况、党务资讯、党建宣传（可进行播放内容的设定）等内容进行展示，并可实现人机交互； ★展厅场景2： 可进行由党建资源提供方提供的党建资源，同时可播放广西税务局内部设定的媒资内容； 对党建内容提供方提供的音视频资源和用户内部编辑的主题、内容资源进行管理编排，对场景4区域范围内的展示内容进行设定，可设定展示整体模板（全区域的展示主题、内容、环境灯光等），并可设定单独每个展区墙面的主题和展示内容； ★展厅场景3： 可将党建内容提供方提供的音视频资源和用户内部编辑的主题、内容资源以播存的形式进行推送、存储、播放的操作； 媒资播存系统具体媒资分发、编辑、审核、播发功能。 | 套 | 1 |
| e.智能灯光控制系统：智能灯光设置8组回路，共计点位75个，覆盖整个动态主题展区，用于适配主题的文化氛围。智能灯光氛围效果模式化预制，透过中控系统的场景变化，实现智能灯光的场景控制。 |  |  |  |  |
| 43 | 8路智能开关模块 | 一、主要功能： 1、8路继电器开关输出单元 2、最多可具有8个独立区域 3、每个区域可具有8个场景，场景运行时间最长60分钟 4、每个区域有2个序列，每个序列可以设置最多8个步骤 5、每个回路具有灯具保护延时（0-60分钟） 6、每个回路具有紧急直通开关 7、具有远程编程和管理功能 8、设备重启可选择已开的场景或指定的场景 9、每个回路具有分批启动延迟（0-25秒） 10、每个区具有2个序列，每个序列的最多步骤数和回路数一样 11、楼梯灯功能和互斥功能 12、支持简易编程模式 13、支持HDLBuspro总线升级 二、基本参数: 1、输入电压：DC15-30V 2、总线耗电：静态总线电流：15mA/DC24V 3、动态总线电流：40mA/DC24V 4、每回路输出电流：16A 5、继电器寿命：大于60,000次 6、保护：需外接断路器 7、安装方式：标准35mm导轨式安装 8、继电器电容负载：小于300μF 9、输出回路：8路继电器 | 套 | 4 |
| 44 | DMX512控制器 | 一、主要功能: 1、可预置500个场景，场景运行时间最长0.1S到60分钟 2、HDL-NETDMX信号输出 3、每个回路具有渐变和突变属性 4、交换机功能：HDLBuspro与以太网络双向数据交换 5、具有99个表演序列，每个表演序列具有255步，每步具有最长0.1S到60分钟时间间隔，每个表演序列具&ldquo;正向&rdquo;、&ldquo;反向&rdquo;、&ldquo;往返&rdquo;&ldquo;随机&rdquo;运行模式 6、无需断电的软复位功能 7、DMX512信号输出 8、具有配线功能 二、基本参数: 1、电源输入：DC12-30V 2、总线供电：200mA/DC24V 3、人机界面：128x64点阵图形LCD6个轻触按键 4、安装方式：标准35mm导轨安装 5、内置以太网络接口 | 套 | 1 |
| 45 | RS232/RS485转换器 | 1、实现RS485/RS232接口设备与Buspro系统设备之间的相互控制 2、RS485/RS232端口ASCII或十六进制数据--->Buspro协议 3、Buspro协议--->RS485/RS232端口ASCII或十六进制数据 4、最多可输入99个控制指令。每个控制指令最多可输入33个ASCII码 5、RS485/RS232接口波特率：1200、2400、4800、9600、1440、19200、38400、57600、115200bps，用户可自行设置 6、支持在线升级 二、基本参数: 1、电源输入：DC15-30V 2、总线耗电：15mA/DC24V 3、安装方式：标准35mm导轨安装 | 套 | 1 |
| 46 | 单口总线交换机 | 1、HDLBuspro与以太网络双向数据交换 2、支持互联网远程访问连接 3、智能数据交换，减小数据流量 二、基本参数: 1、电源输入：DC15-30V 2、总线耗电：40mA/DC24V 3、可连接的HDLBuspro子网数：1个子网总线 4、信号接口：HDLBuspro、RJ45 5、安装方式：标准35mm导轨安装 | 套 | 1 |
| 47 | 系统电源模块 | 一、主要功能: 1、保护：具有短路，过流保护 2、供电：DC24V 3、纹波：小于150Mv 二、基本参数: 1、输入电压：AC85-260V50~60Hz 2、输出电流：750mA 3、输出电压：DC24V 4、输出纹波：少于150mV 5、安装方式：35mm丁导轨安装方式 | 套 | 1 |
| 48 | 效果光源 | 1米长，24w RGBW 支持DMX512协议 | 组 | 75 |
| f.计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 49 | 显示器 | 1、与主机显卡适配时，自行配置接口类型转换适配器。 ★2、屏幕尺寸：23.5-24英寸 ▲3、分辨率：3840*2160 4、对比度：1000:1 5、响应时间：2ms-4ms 6、屏幕刷新率：60Hz 7、售后服务：3年质保 8、面板：IPS技术 9、接口：DP，HDMI，音频/耳机输出 10、特性：旋转升降底座 11、屏幕比例：16:9 ★12.政府强制采购节能产品，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件。 | 台 | 12 |
| 50 | 接入交换机 | ▲1、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口(包含四个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-XSFP+光口 2、MAC地址表：16K 3、端口交换容量：88Gbps 4、转发能力：65.7Mpps 5、包缓存：12M 6、交换模式：存储转发模式 7、电源：100~240VAC 8、风扇：风扇散热 9、工作温度/存储温度：0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC 10、工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 11、认证：具有3C认证、进网许可证 12、MTBF：>50000H 13、安装方式：带挂耳，可上机架安装 | 台 | 6 |
| 51 | POE交换机 | 1、POE交换机主要用于摄像机和无线覆盖的接入点AP、摄像机等连接和供电。 ▲2、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口(包含四个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-XSFP+光口 3、MAC地址表：16K 4、端口交换容量：88Gbps 5、转发能力：65.7Mpps 6、包缓存：12M 7、交换模式：存储转发模式 8、PoE+供电：支持PoE+整机最大输出：225W，单端口最大供电功率30W 9、电源：100~240VAC 10、风扇：风扇散热 11、工作温度/存储温度：0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC 12、工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 13、认证：具有3C认证、进网许可证 14、MTBF：>50000H 15、安装方式：带挂耳，可上机架安装 | 台 | 2 |
| 52 | 业务交换机 | 1、属性：S1224 2、标准： IEEE802.310BASE-T以太网 IEEE802.3u100BASE-TX快速以太网 IEEE802.3ab1000Base-T千兆以太网 ANSI/IEEE802.3NWay自动协商 IEEE802.3x流控 3、固定端口： 24个10/100/1000M自适应以太网端口 4、固定端口属性： 连接器类型：RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应 5、网线类型： 10/100Base-TX： 3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m 1000Base-T 5类双绞线，支持最大传输距离100m 6、指示灯： 每端口：Link/Act 每设备：Power 7、背板交换容量：48Gbps 8、端口交换容量：48Gbps 9、转发能力：35.7Mpps 10、包缓存：4Mb 11、交换模式：存储转发模式 12、MAC地址表 支持地址自动学习、自动老化（老化时间为300秒） 最多支持MAC（MediumAccessControl）地址：8K 13、外形尺寸（长×宽×高）：330mm×230mm×44mm 14、输入电压：100-240VAC 15、防雷：共模防护7KV，防雷等级4级 16、功耗：20W 17、工作温度：0℃～40℃ 18、工作湿度：5%～95%，无冷凝 | 台 | 1 |
| 53 | 汇聚交换机 | ▲1、8个GE+14个1/10GSFPPlus端口，包转发220Mpps。 2、支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 3、链路聚合： 支持10GE端口聚合 支持静态聚合、动态聚合 4、JumboFrame：支持 5、MAC地址表： 支持静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 6、Openflow：支持Openflow1.3 7、VLAN： 支持基于端口的VLAN（4094个） 支持DefaultVLAN 支持QINQ 支持灵活QINQ 支持VLANMAPPING 支持PVST+支持RPVST+ 8、流量监控：支持SFLOW 9、DHCP： DHCPClient DHCPSnooping DHCPRelay DHCPServer DHCPSnoopingoption82/DHCPRelayoption82 10、ARP ： 支持静态表项 支持免费ARP 支持标准代理ARP和本地代理ARP 支持DynamicARPInspection 支持ARPanti-attack 支持ARP源抑制 支持ARPDetection功能（能够根据DHCPSnooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查） 11、路由协议： 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议 支持策略路由器; 支持RIPv1/2、RIPng 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 12、IPV6特性： 支持ND（NeighborDiscovery） 支持PMTU 支持ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3 支持IPv6Portal 支持IPv6tunnel 13、组播协议： 支持IGMPSnoopingv2/v3 支持IGMPSnoopingFast-leave 支持IGMPSnoopingGroup-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIMsnooping 支持MVRP 支持MFF 支持增强三层组播协议 14、零配置：支持DHCPauto-config及CWMP-TR069等零配置方式 15、广播/组播/单播风暴抑制： 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于pps的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 - 二层环网协议： 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STPRootGuard 支持BPDUGuard 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） - QoS/ACL： 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer2）~L4（Layer4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持时间段（TimeRange） 支持WRED - 镜像： 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 - 安全特性： 支持用户分级管理和口令保护 支持集中MAC认证 支持802.1X 支持stormconstrain 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持HWTACACS 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持IP+MAC+端口绑定 支持IPSourceGuard 支持HTTPs 支持SSL 支持PKI(PublicKeyInfrastructure，公钥基础设施) 支持CPU防护 20、加载与升级： 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP（FileTransferProtocol）加载升级 支持TFTP（TrivialFileTransferProtocol）加载升级 21、管理和维护： 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持schedulejob 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol） 支持IMC网管系统 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet远程维护 支持USB进行文件上传和下载 | 台 | 1 |
| 54 | 业务接入交换机 | 1、24*10/100/1000TX+4*SFP 2、链路聚合： 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 3、堆叠：IRF2 4、流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控 5、JumboFrame：支持 6、MAC地址表： 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 7、VLAN： 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持VoiceVLAN 支持协议VLAN 支持MACVLAN - ARP 支持ARPDetection功能 支持ARP限速 9、ND：支持ND 10、VLAN虚接口：支持 11、DHCP 支持DHCPClient 支持DHCPSnooping 支持DHCPRelay 支持DHCPServer 支持DHCPOption82 - DNS ： 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 - 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 - 广播/多播/单播风暴抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 15、SmartLink：支持 16、二层环网协议： 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STPRootProtection 支持RRPP - QoS/ACL ： 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 18、镜像： 支持端口镜像 支持流镜像 19、安全特性 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IPSourceGuard 支持HTTPs 支持EAD 20、加载与升级： 支持FTP（FileTransferProtocol）加载升级 支持TFTP（TrivialFileTransferProtocol）加载升级 21、管理： 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImpleNetworkManagementProtocol） 支持RMON（RemoteMonitoring）告警、事件、历史记录 支持iMC网管系统 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持IRF 支持NTP 22、维护： 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(VirtualCableTest) | 台 | 1 |
| g.保障环境系统 |  |  |  |  |
| 55 | APP licence | licence对于播存授权 | 套 | 35 |
| 56 | HDMI线 | 3米 | 件 | 78 |
| 57 | wifi控制器 | 1、固定端口： 1个复位开关 1个10/100/1000Base-T以太网WAN口 1个10/100/1000Base-T以太网LAN/WAN接口 7个10/100/1000Base-T以太网LAN口，标准PoE供电 2、电源：外置，54VDC1.17A 3、整机满配功耗：≦64W 4、最大输出功率：54W 5、单口输出功率：30W 10、安全规范：GB9254；GB4943.1 二、软件特性 1、智能无线组网： 推荐带宽1000Mbps 建议带机量50~100 管理AP数量路由模式32个，旁挂模式200个 最多支持配置4个SSID 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持重启单个AP 支持无线客户端列表 支持多种加密方式(不加密、WPA、WPA2) 支持Wi-Fi接入控制 支持Wi-Fi定时设置 支持家长控制 支持无线漫游 支持隐藏SSID 2、配置管理： 基于WEB和APP的用户管理接口 可集中管理智能终端系列AP 通过WEB页面本地升级，通过云服务器一键升级 3、故障诊断： 上网诊断 设备故障信息一键导出 4、散热方式：自然散热 | 件 | 1 |
| 58 | wifi无线接入点 | 一、硬件规格 1、固定接口： 1个复位开关 1个10/100/1000Base-T以太网端口 2、天线： 内置4根高增益全向天线 3、无线速率：1800Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO） 4、工作频段：802.11ax/ac/n/a:5.15-5.35GHz，5.725GHz-5.850GHz（中国） 802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz（中国） 5、指示灯：顶部LED：系统状态指示灯 背面LED：端口状态指示灯 6、PoE：支持802.3at兼容供电，支持DC12V供电 12、散热方式：自然散热 二、软件特性 1、智能无线组网： 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持4SSID配置 支持重启单个AP 支持AP配置模板管理 支持无线客户端列表 支持Wi-Fi接入控制 支持无线漫游 支持隐藏SSID 支持一键优化 支持MU-MIMO 2、配置管理 基于WEB的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级，通过云服务器一键升级 3、故障诊断 上网诊断 设备故障信息一键导出 | 件 | 3 |
| 59 | 电源地插 | 双口五孔电源模块 | 件 | 9 |
| 60 | 多媒体地插 | 支持能力1、双侧空位插座，2个网口，一个电源、HDMI（4个HDMI*3）、3.5立体声或卡农等接口 2、盖板能旋转180度，盖板盖上后有专用出线孔 | 件 | 9 |
| 61 | 多媒体地插配件 | HDMI/光纤*3 | 件 | 17 |
| 62 | 多媒体地插配件 | 音频模块 | 件 | 9 |
| 63 | 光纤型HDMI线 | 35米 | 件 | 17 |
| 64 | 机柜 | 1、尺寸600*800*2000 2、单开平板六角网孔前门； 3、单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 4、网孔通风率为75%； 5、前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 6、前后门配高级典雅锁； 7、可配客户需要的各种锁； 8、前后门可改为双开。 9、承载:静载800KG(带支架) 10、防护等级:IP20 11、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12、其余：SPCC优质冷轧板； 13、厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 14、表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板； 15、其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑 | 件 | 4 |
| 65 | 门禁主机 | 与采购人原门禁兼容配套 | 件 | 1 |
| 66 | 屏正面维护配件 | 承重45KG，支持70英寸，前维护，可以10mm微调 | 米 | 38 |
| 67 | 通用地插配件 | 双电源接口 | 件 | 7 |
| 68 | 网络硬盘录像机 | 1、系统参数 视频接入路数：32 网络输入带宽：256Mbps 网络输出带宽：160Mps 录像分辨率： 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2、视频参数 第I条：视频输出1路HDMI,VGA 第II条：HDMI输出 4K（3840*2160）/30Hz,2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1024*768/60Hz 第III条：VGA输出 和HDMI异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 第IV条：CVBS输出不支持 第V条：预览分屏1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面 第VI条：视频解码格式H.265;H.264;Smart264;Smart265 第VII条：解码能力8*1080P 第VIII条 ：同步回放16 3、音频参数 音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 4、硬盘管理 盘位8个SATA接口 单盘容量最大支持8TB 阵列类型不支持 扩展存储不支持 5、录像管理 1）录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 2）回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 3）备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份 6、网络管理 1）网络协议 IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 7、外部接口 1）网络接口2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 2）串行接口 1个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 3）USB接口 2个USB2.0（前置），1个USB3.0（后置） 4）报警输入16 5）报警输出4 8、POE POE接口：无 POE标准：无 POE输出功率：无 9、一般规范 电源规格：AC220V200W 功耗（不含硬盘）：≤30W 机箱：2U机箱 10、其他 红外遥控不支持 | 件 | 1 |
| 69 | 综合地插 | 支持能力1、双侧空位插座，2个网口，一个电源 2、盖板能旋转180度，盖板盖上后有专用出线孔 | 件 | 7 |
| h.家具 |  |  |  |  |
| 70 | 操作席位 | 定制（规格见图纸） | 套 | 4 |
| 71 | 会议桌（椅） | 定制（规格见图纸） | 套 | 1 |
| 72 | 讲台（椅子） | 定制（规格见图纸） | 套 | 1 |
| 73 | 课桌（椅子） | 定制（规格见图纸） | 套 | 24 |
| 74 | 指挥席位 | 定制（规格见图纸） | 套 | 1 |
| i.系统集成 |  |  |  |  |
| 75 | 系统集成 | 计算机网络，多媒体控制，媒资播存管理，协同装修等系统集成 | 项 | 1 |